# 通信原理实验详细步骤

# 实验一：CPLD可编程数字信号发生器实验

## 实验目的

1. 熟悉各种时钟信号的特点及波形

2. 熟悉各种数字信号的特点及波形

## 实验器材

信号源模块 × 1

连接线 × 若干

20M双踪示波器 × 1

## 实验步骤

1. 开机准备

打开信号源模块的电源开关 POWER1，使信号源模块工作

2. 观测时钟信号输出波形

信号源输出两组时钟信号："CLK1"和"CLK2"

S4 控制 CLK1 频率，S5 控制 CLK2 频率

根据表1-2改变 S4，用示波器观测"CLK1"输出波形（4K、8K）

根据表1-2改变 S5，用示波器观测"CLK2"输出波形（16K、32K）

3. 观测帧同步信号输出波形

信号源在"FS"端口输出脉冲编码调制的帧同步信号

将拨码开关 S4 分别设置为"0100"、"0111"

用示波器观测"FS"输出波形

4. 观测伪随机信号输出波形

伪随机信号码型为 111100010011010，码速率由 S4 控制

根据表1-2改变 S4（4K、8K），用示波器观测"PN"输出波形

5. 观测NRZ码输出波形

24位NRZ码，码型由 S1、S2、S3 控制，码速率由 S5 控制（16K、32K）

设置 S1="01110010"，S2="11001100"，S3="10101010"，S5="1010"

用示波器观测"NRZ"输出波形

保持码型不变，改变码速率（改变S5为16K），观测波形

保持码速率不变，改变码型（S1="11001100"，S2="01110010"，S3="10101010"），观测波形

# 实验二：码型变换实验（AMI码、HDB3码）

## 实验目的

1. 了解几种常用的数字基带信号

2. 掌握常用数字基带传输码型的编码规则

3. 掌握CPLD实现码型变换的方法

## 实验器材

信号源模块 × 1

⑥号模块 × 1

⑦号模块 × 1

20M双踪示波器 × 1

连接线 × 若干

## 实验步骤

### 第一部分：CMI、RZ、BPH码编解码电路观测

1. 硬件准备

将信号源模块和模块6、7固定在主机箱上，拧紧塑封螺钉

2. 设置码型

通过模块6上的拨码开关 S1 选择码型为 CMI 码，即"00100000"

3. 设置信号源

S4、S5 都拨到"1100"

S1、S2、S3 分别设为"01110010"、"01010101"、"00110011"

4. 连线并检查

对照实验连线表完成连线

检查连线是否正确，无误后打开电源

5. 设置模块7

将模块7的 S2 设置为"0111"

6. 观测编码输出

以"NRZIN"为内触发源，用双踪示波器观测编码输出"DOUT1"波形

7. 观测解码输出

以"NRZIN"为内触发源，用双踪示波器对比观测解码输出"NRZ-OUT"波形

观察解码波形与初始信号是否一致

8. 更换码型重复实验

拨码开关 S1 选择码型为 RZ 码（00010000）、BPH 码（00001000）重复上述步骤

9. 实验结束关闭电源

### 第二部分：AMI、HDB3码编解码电路观测

1. 设置码型

通过模块6上的拨码开关 S1 选择码型为 AMI 码，即"01000000"

2. 设置信号源

S4、S5 拨到"1100"

S1、S2、S3 分别设为"01110010"、"00011000"、"01000011"

3. 连线并检查

对照实验连线表完成连线

检查连线是否正确，无误后打开电源

4. 设置模块7

模块7的 S2 设置为"1000"

5. 观测AMI编码输出

以"NRZIN"为内触发源，用双踪示波器观测"HDB3/AMI-OUT"的波形

6. 观测AMI解码输出

以"NRZIN"为内触发源，用双踪示波器观测"NRZ-OUT"的波形

观察解码波形与初始信号是否一致

7. 更换为HDB3码重复实验

通过拨码开关 S1 选择码型为 HDB3 码（S1设置为"10000000"），重复上述步骤

8. 实验结束

关闭电源，拆除连线，整理实验数据及波形

# 实验三：振幅键控（ASK）调制与解调实验

## 实验目的

1. 掌握用键控法产生ASK信号的方法

2. 掌握ASK非相干解调的原理

## 实验器材

信号源模块 × 1

③号模块 × 1

④号模块 × 1

⑦号模块 × 1

20M双踪示波器 × 1

连接线 × 若干

## 实验步骤

### 第一部分：ASK调制实验

1. 硬件准备

将信号源模块和模块3、4、7固定在主机箱上，拧紧黑色塑封螺钉

2. 连线

按照实验连线表进行连线

检查连线是否正确，无误后打开电源

3. 观测ASK调制波形

以信号输入点"ASK-NRZ"的信号为内触发源

用示波器观察点"ASK-OUT"输出，即为PN码经过ASK调制后的波形

4. 改变基带信号重复实验

通过信号源模块上的拨码开关 S4 控制产生PN码的频率（改为32K）

改变送入的基带信号，重复上述实验

5. 实验结束关闭电源

### 第二部分：ASK解调实验

1. 继续连线

在ASK调制实验基础上继续连线

2. 检查连线并开启电源

检查连线是否正确，无误后再次打开电源

3. 设置位同步时钟

将模块7上的拨码开关 S2 拨为"ASK-NRZ"频率的16倍

例如："ASK-NRZ"选8K时，S2选128K，即拨"1000"

4. 调节判决门限

观察模块4上信号输出点"ASK-DOUT"处的波形

把电位器 W3 顺时针拧到最大

调节电位器 W1（改变判决门限）

直到在"ASK-DOUT"处观察到稳定的PN码

5. 观测解调输出

观察ASK解调输出"OUT1"处波形

与信号源产生的PN码进行比较

调制前的信号与解调后的信号形状一致，相位有一定偏移

6. 改变基带信号重复实验

通过信号源模块上的拨码开关 S4 控制产生PN码（变为32K）

改变送入的基带信号，重复上述实验

7. 实验结束

关闭电源，拆除连线，整理实验数据与波形

# 实验报告要求

1. 画出各种信号的波形图

2. 记录实验过程中遇到的问题并进行分析

3. 提出改进建议