实验一 CPLD可编程数字信号发生器实验

- 实验目的

- 熟悉各种时钟信号的特点及波形。

- 熟悉各种数字信号的特点及波形。

- 实验内容

- 熟悉CPLD可编程信号发生器各测量点波形。

- 测量并分析各测量点波形及数据。

- 学习CPLD可编程器件的编程操作。

- 实验器材

- 信号源模块                                                     一块

- 连接线                                                         若干

- 20M双踪示波器                                                 一台

- 实验原理

CPLD可编程模块用来产生实验系统所需要的各种时钟信号和各种数字信号。它由CPLD可编程器件ALTERA公司的EPM240T100C5、下载接口电路和一块晶振组成。晶振JZ1用来产生系统内的32.768MHz主时钟。

- CPLD数字信号发生器

包含以下五部分：

- 时钟信号产生电路

将晶振产生的32.768MHZ时钟送入CPLD内计数器进行分频，生成实验所需的时钟信号。通过拨码开关S4和S5来改变时钟频率。有两组时钟输出，输出点为“CLK1”和“CLK2”，S4控制“CLK1”输出时钟的频率，S5控制“CLK2”输出时钟的频率。

- 伪随机序列产生电路

通常产生伪随机序列的电路为一反馈移存器。它又可分为线性反馈移存器和非线性反馈移存器两类。由线性反馈移存器产生出的周期最长的二进制数字序列称为最大长度线性反馈移存器序列，通常简称为m序列。

以15位m序列为例，说明m序列产生原理。

在图1-1中示出一个4级反馈移存器。若其初始状态为（）＝（1,1,1,1），则在移位一次时和模2相加产生新的输入，新的状态变为（）＝（0,1,1,1），这样移位15次后又回到初始状态（1,1,1,1）。不难看出，若初始状态为全“0”,即“0,0,0,0”，则移位后得到的仍然为全“0”状态。这就意味着在这种反馈寄存器中应避免出现全“0”状态，不然移位寄存器的状态将不会改变。因为4级移存器共有24=16种可能的不同状态。除全“0”状态外，剩下15种状态可用，即由任何4级反馈移存器产生的序列的周期最长为15。

图1-1  15位m序列产生

信号源产生一个15位的m序列，由“PN”端口输出，可根据需要生成不同频率的伪随机码，码型为111100010011010，频率由S4控制，对应关系如表1-2所示。

- 帧同步信号产生电路

信号源产生8K帧同步信号，用作脉冲编码调制的帧同步输入，由“FS”输出。

- NRZ码复用电路以及码选信号产生电路

码选信号产生电路：主要用于8选1电路的码选信号；NRZ码复用电路：将三路八位串行信号送入CPLD，进行固定速率时分复用，复用输出一路24位NRZ码，输出端口为“NRZ”，码速率由拨码开关S5控制，对应关系见表1-2。

- 终端接收解复用电路

将NRZ码（从“NRZIN”输入）、位同步时钟（从“BS”输入）和帧同步信号（从“FSIN”输入）送入CPLD，进行解复用，将串行码转换为并行码，输出到终端光条（U6和U4）显示。

- 24位NRZ码产生电路

本单元产生NRZ信号，信号速率根据输入时钟不同自行选择，帧结构如图1-2所示。帧长为24位，其中首位无定义（本实验系统将首位固定为0），第2位到第8位是帧同步码（7位巴克码1110010），另外16位为2路数据信号，每路8位。此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号。光条（U1、U2和U3）对应位亮状态表示信号1，灭状态表示信号0。

图1-2 帧结构

  - 并行码产生器

由手动拨码开关S1、S2、S3控制产生帧同步码和16路数据位，每组发光二极管的前八位对应8个数据位。拨码开关拨上为1，拨下为0。

2）八选一电路

采用8路数据选择器74LS151，其管脚定义如图1-3所示。真值表如表1-1所示。

表1-1 74LS151真值表

| C | B | A | STR | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | L | D0 |
| L | L | H | L | D1 |
| L | H | L | L | D2 |
| L | H | H | L | D3 |
| H | L | L | L | D4 |
| H | L | H | L | D5 |
| H | H | L | L | D6 |
| H | H | H | L | D7 |
| × | × | × | H | L |

图1-3  74LS151管脚定义

74LS151为互补输出的8选1数据选择器，数据选择端（地址端）为C、B、A，按二进制译码，从8个输入数据D0～D7中选择一个需要的数据。STR为选通端，低电平有效。

本信号源采用三组8选1电路，U12，U13，U15的地址信号输入端A、B、C分别接CPLD输出的74151_A、74151_B、74151_C信号，它们的8个数据信号输入端D0～D7分别与S1,S2,S3输出的8个并行信号相连。由表1-1可以分析出U12，U13，U15输出信号都是以8位为周期的串行信号。

- 测试点说明

CLK1：第一组时钟信号输出端口，通过拨码开关S4选择频率。

CLK2：第二组时钟信号输出端口，通过拨码开关S5选择频率。

FS：脉冲编码调制的帧同步信号输出端口。（窄脉冲，频率为8K）

NRZ：24位NRZ信号输出端口，码型由拨码开关S1，S2，S3控制，码速率和第二组时钟速率相同，由S5控制。

PN：伪随机序列输出，码型为111100010011010，码速率和第一组时钟速率相同，由S4控制。

NRZIN：解码后NRZ码输入。

BS：NRZ码解复用时的位同步信号输入。

FSIN：NRZ码解复用时的帧同步信号输入。

- 实验步骤

- 打开信号源模块的电源开关POWER1，使信号源模块工作。

- 观测时钟信号输出波形。

信号源输出两组时钟信号，对应输出点为“CLK1”和“CLK2”，拨码开关S4的作用是改变第一组时钟“CLK1”的输出频率，拨码开关S5的作用是改变第二组时钟“CLK2”的输出频率。拨码开关拨上为1，拨下为0，拨码开关和时钟的对应关系如下表所示

表1-2

| 拨码开关 | 时钟 |  | 拨码开关 | 时钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 32.768M |  | 1000 | 128K |
| 0001 | 16.384M |  | 1001 | 64K |
| 0010 | 8.192M |  | 1010 | 32K |
| 0011 | 4.096M |  | 1011 | 16K |
| 0100 | 2.048M |  | 1100 | 8K |
| 0101 | 1.024M |  | 1101 | 4K |
| 0110 | 512K |  | 1110 | 2K |
| 0111 | 256K |  | 1111 | 1K |

  - 根据表1-2改变S4，用示波器观测第一组时钟信号“CLK1”的输出波形；（4K，8K）

  - 根据表1-2改变S5，用示波器观测第二组时钟信号“CLK2”的输出波形。（16K，32K）

- 用示波器观测帧同步信号输出波形

信号源提供脉冲编码调制的帧同步信号，在点“FS”输出，一般时钟设置为2.048M、256K，在后面的实验中有用到。将拨码开关S4分别设置为“0100”、“0111”，用示波器观测“FS”的输出波形。

- 用示波器观测伪随机信号输出波形

伪随机信号码型为111100010011010，码速率和第一组时钟速率相同，由S4控制。根据表1-2改变S4（4K、8K），用示波器观测“PN”的输出波形。

- 观测NRZ码输出波形

信号源提供24位NRZ码，码型由拨码开关S1，S2，S3控制，码速率和第二组时钟速率相同，由S5控制（16K，32K）。

  - 将拨码开关S1，S2，S3设置为“01110010 11001100 10101010”，S5设为“1010”，用示波器观测“NRZ”输出波形。`

  - 保持码型不变，改变码速率（改变S5设置值）（16K），用示波器观测“NRZ”输出波形。

  - 保持码速率不变，改变码型（改变S1、S2、S3设置值）（11001100 01110010 10101010），用示波器观测“NRZ”输出波形。

- 实验报告要求

- 画出各种时钟信号及数字信号的波形。

- 记录实验过程中遇到的问题并进行分析，提出改进建议

实验二 码型变换实验（只做AMI码、HDB3码）

- 实验目的

- 了解几种常用的数字基带信号。

- 掌握常用数字基带传输码型的编码规则。

- 掌握常用CPLD实现码型变换的方法。

- 实验内容

- 观察NRZ码、RZ码、AMI码、HDB3码、CMI码、BPH码的波形。

- 观察全0码或全1码时各码型的波形。

- 观察HDB3码、AMI码的正负极性波形。

- 观察RZ码、AMI码、HDB3码、CMI码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。

- 自行设计码型变换电路，下载并观察波形。

- 实验器材

- 信号源模块                                                    一块

- ⑥号模块                                                      一块

- ⑦号模块                                                      一块

- 20M双踪示波器                                               一台

- 连接线                                                        若干

- 实验原理

（一）基本原理

在数字通信中，有些场合可以不经过载波调制和解调过程而让基带信号直接进行传输。例如，在市区内利用电传机直接进行电报通信，或者利用中继方式在长距离上直接传输PCM信号等。这种不使用载波调制装置而直接传送基带信号的系统，我们称它为基带传输系统，它的基本结构如图5-1所示。

图5-1 基带传输系统的基本结构

该结构由信道信号形成器、信道、接收滤波器以及抽样判决器组成。这里信道信号形成器用来产生适合于信道传输的基带信号，信道可以是允许基带信号通过的媒质（例如能够通过从直流至高频的有线线路等）；接收滤波器用来接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰；抽样判决器则是在噪声背景下用来判定与再生基带信号。

若一个变换器把数字基带信号变换成适合于基带信号传输的基带信号，则称此变换器为数字基带调制器；相反，把信道基带信号变换成原始数字基带信号的变换器，称之为基带解调器。

基带信号是代码的一种电表示形式。在实际的基带传输系统中，并不是所有的基带电波形都能在信道中传输。例如，含有丰富直流和低频成分的基带信号就不适宜在信道中传输，因为它有可能造成信号严重畸变。单极性基带波形就是一个典型例子。再例如，一般基带传输系统都从接收到的基带信号流中提取定时信号，而收定时信号又依赖于代码的码型，如果代码出现长时间的连“0”符号，则基带信号可能会长时间出现0电位，而使收定时恢复系统难以保证收定时信号的准确性。归纳起来，对传输用的基带信号的主要要求有两点：（1）对各种代码的要求，期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型；（2）对所选码型的电波形要求，期望电波形适宜于在信道中传输。

（二）编码规则

- NRZ码

NRZ码的全称是单极性不归零码，在这种二元码中用高电平和低电平（这里为零电平）分别表示二进制信息“1”和“0”，在整个码元期间电平保持不变。例如：

- RZ码

RZ码的全称是单极性归零码，与NRZ码不同的是，发送“1”时在整个码元期间高电平只持续一段时间，在码元的其余时间内则返回到零电平。例如：

- AMI码

AMI码的全称是传号交替反转码。这是一种将信息代码0(空号)和1(传号)按如下方式进行编码的码：代码的0仍变换为传输码的0,而把代码中的1交替地变换为传输码的+1，-1，+1，-1，……。例如：

信息代码：1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1……

AMI码： +1 0 0-1+1 0 0 0-1+1-1……

由于AMI码的传号交替反转，故由于它决定的基带信号将出现正负脉冲交替，而0电位保持不变的规律。这种基带信号无直流成分，且只有很小的低频成分，因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。

除了上述特点以外，AMI码还有编译码电路简单以及便于观察误码情况等优点，它是一种基本的线路码，在高密度信息流得数据传输中，得到广泛采用。但是，AMI码有一个重要缺点，即当它用来获取定时信息时，由于它可能出现长的连0串，因而会造成提取定时信号的困难。

- HDB3码

HDB3码是对AMI码的一种改进码，它的全称是三阶高密度双极性码。其编码规则如下：先检查消息代码（二进制）的连0情况，当没有4个或4个以上连0串时，按照AMI码的编码规则对信息代码进行编码；当出现4个或4个以上连0串时，则将每4个连0小段的第4个0变换成与前一非0符号（+1或-1）同极性的符号，用V表示（即+1记为+V，-1记为-V），为使附加V符号后的序列不破坏“极性交替反转”造成的无直流特性，还必须保证相邻V符号也应极性交替。当两个相邻V符号之间有奇数个非0符号时，用取代节“000V”取代4连0信息码；当两个相邻V符号间有偶数个非0符号时，用取代节“B00V”取代4连0信息码。例如：

代码：    1 0 0 0   0   1 0 0 0   0   1   1   000   0   1   1

AMI码： -1 0 0 0   0  +1 0 0 0   0  -1  +1   000   0  -1  +1

HDB3码：-1 0 0 0  -V  +1 0 0 0  +V  -1  +1  -B00  -V  -1  +1

HDB3码的特点是明显的，它除了保持AMI码的优点外，还增加了使连0串减少到至多3个的优点，而不管信息源的统计特性如何。这对于定时信号的恢复是十分有利的。HDB3码是CCITT推荐使用的码型之一。

- CMI码

CMI码是传号反转码的简称，其编码规则为：“1”码交替用“11”和“00”表示；“0”码用“01”表示。例如：

代码：      1    1    0    1    0    0    1

CMI码：   1 1   0 0  0 1   1 1  0 1   0 1  0 0

这种码型有较多的电平跃变，因此含有丰富的定时信息。该码已被CCITT推荐为PCM（脉冲编码调制）四次群的接口码型。在光缆传输系统中有时也用作线路传输码型。

- BPH码

BPH码的全称是数字双相码（Digital Biphase），又称Manchester码，即曼彻斯特码。它是对每个二进制码分别利用两个具有2个不同相位的二进制新码去取代的码，编码规则之一是：

0→01（零相位的一个周期的方波）

1→10（π相位的一个周期的方波）

例如：

代码：　　　1    1    0    0    1    0    1

双相码：   1 0   1 0  0 1   0 1  1 0   0 1  1 0

双相码的特点是只使用两个电平，这种码既能提供足够的定时分量，又无直流漂移，编码过程简单。但这种码的带宽要宽些。

（三）电路原理

将信号源产生的NRZ码和位同步信号BS送入U1（EPM3064）进行变换，可以直接得到各种单极性码和各种双极性码的正、负极性编码信号（因为CPLD的IO口不能直接接负电平，所以只能将分别代表正极性和负极性的两路编码信号分别输出，再通过外加电路合成双极性码），如HDB3码的正、负极性编码信号送入U2（CD4051）的选通控制端，控制模拟开关轮流选通正、负电平，从而得到完整的HDB3码。解码也同样需要将双极性的HDB3码变换成分别代表正极性和负极性的两路信号，再送入CPLD进行解码，得到NRZ码。其他双极性码的编、解码过程相同。

各编码波形如图5-2所示

图5-2  编码波形

- 输入、输出点参考说明

- 输入点说明

NRZ：NRZ码输入点。

BS：编码时钟输入点。

BSR：解码时钟输入点。

IN-A：正极性HDB3/AMI码编码输入点。

IN-B：负极性HDB3/AMI码编码输入点。

DIN1：正极性HDB3/AMI码解码输入点。

DIN2：负极性HDB3/AMI码解码输入点。

HDB3/AMI-IN：HDB3/AMI码编码输入点。

- 输出点说明

DOUT1：编码输出，由拨码开关S1控制编码码型。选择AMI、HDB3码型时，为正极性编码输出。

DOUT2：编码输出，由拨码开关S1控制编码码型。选择AMI、HDB3码型时，为负极性编码输出，选择其它码型时，无输出。

OUT-A：正极性HDB3/AMI码解码输出点。

OUT-B：负极性HDB3/AMI码解码输出点。

HDB3/AMI-OUT：HDB3/AMI码编码输出点。

NRZ-OUT：解码输出。

- 实验步骤

- CMI，RZ，BPH码编解码电路观测

  - 将信号源模块和模块6、7固定在主机箱上，将塑封螺钉拧紧，确保电源接触良好。

  - 通过模块6上的拨码开关S1选择码型为CMI码，即“00100000”。

  - 信号源模块上S4、S5都拨到“1100”，S1、S2、S3分别设为“01110010”“01010101”“00110011”。

  - 对照下表完成实验连线

| 源端口 | 目的端口 | 连线说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号源：NRZ（8K） | 模块6：NRZIN | 8KNRZ码基带传输信号输入 |
| 信号源：CLK2（8K） | 模块6：BS | 提供编译码位时钟 |
| 模块6：DOUT1 | 模块6：DIN1 | 电平变换的编码输入A |
| 模块6：DOUT1 | 模块7：DIN | 提取编码数据的位时钟。 |
| 模块7：BS | 模块6：BSR | 提取的位时钟给译码模块 |

* 检查连线是否正确，检查无误后打开电源

  - 将模块7的S2设置为“0111”

  - 以 “NRZIN”为内触发源，用双踪示波器观测编码输出“DOUT1”波形。

  - 以 “NRZIN”为内触发源，用双踪示波器对比观测解码输出“NRZ-OUT”波形，观察解码波形与初始信号是否一致。

  - 拨码开关S1选择码型为RZ码（00010000）、BPH码（00001000）重复上述步骤。

  - 实验结束关闭电源。

- AMI，HDB3码编解码电路观测

- 通过模块6上的拨码开关S1选择码型为AMI码，即“01000000”。

- 将信号源S4、S5拨到“1100”，S1、S2、S3分别设为“01110010”“00011000”“01000011”。

- 对照下表完成实验连线：

| 源端口 | 目的端口 | 连线说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号源：NRZ（8K） | 模块6：NRZIN | 8KNRZ码基带传输信号输入 |
| 信号源：CLK2（8K） | 模块6：BS | 提供编译码位时钟 |
| 模块6：HDB3/AMI-OUT | 模块7：输入 | 锁相环法同步提取输入 |
| 模块7：位同步输出 | 模块6：BSR | 提取的位同步输入 |
| 模块6：DOUT1 | 模块6：IN-A | 电平变换A路编码输入 |
| 模块6：DOUT2 | 模块6：IN-B | 电平变换B路编码输入 |
| 模块6：HDB3/AMI-OUT | 模块6：HDB3/AMI-IN | 电平反变换输入 |
| 模块6：OUT-A | 模块6：DIN1 | 电平反变换A路编码输出 |
| 模块6：OUT-B | 模块6：DIN2 | 电平反变换B路编码输出 |

* 检查连线是否正确，检查无误后打开电源

- 模块7的S2设置为“1000”。

- 以 “NRZIN”为内触发源，用双踪示波器观测“HDB3/AMI-OUT”的波形。

- 以 “NRZIN”为内触发源，用双踪示波器观测“NRZ-OUT”的波形，观察解码波形与初始信号是否一致。

- 通过拨码开关S1选择码型为HDB3码（S1设置为“10000000”），重复上述步骤。

- 实验结束关闭电源，拆除连线，整理实验数据及波形完成实验报告。

- 实验报告要求

- 根据实验测试记录，在实验报告上画出各测量点的波形图，并分析实验现象。

- 写出完成本次实验后的心得体会以及对本次实验的改进建议。

实验三 振幅键控（ASK）调制与解调实验

- 实验目的

- 掌握用键控法产生ASK信号的方法。

- 掌握ASK非相干解调的原理。

- 实验内容

- 观察ASK调制信号波形

- 观察ASK解调信号波形。

- 实验器材

- 信号源模块                                                    一块

- ③号模块                                                      一块

- ④号模块                                                      一块

- ⑦号模块                                                      一块

- 20M双踪示波器                                               一台

- 连接线                                                        若干

- 基本原理

调制信号为二进制序列时的数字频带调制称为二进制数字调制。由于被调载波有幅度、频率、相位三个独立的可控参量，当用二进制信号分别调制这三种参量时，就形成了二进制振幅键控(2ASK)、二进制移频键控（2FSK）、二进制移相键控(2PSK)三种最基本的数字频带调制信号，而每种调制信号的受控参量只有两种离散变换状态。

- 2ASK调制原理。

在振幅键控中载波幅度是随着基带信号的变化而变化的。使载波在二进制基带信号1或0的控制下通或断，即用载波幅度的有或无来代表信号中的“1”或“0”，这样就可以得到2ASK信号，这种二进制振幅键控方式称为通—断键控（OOK）。2ASK信号典型的时域波形如图2-1所示，其时域数学表达式为：

（2-1）

式中，A为未调载波幅度，为载波角频率，为符合下列关系的二进制序列的第n个码元：

（2-2）

综合式2-1和式2-2，令A＝1，则2ASK信号的一般时域表达式为：

（2-3）

式中，Ts为码元间隔，为持续时间 [－Ts/2，Ts/2] 内任意波形形状的脉冲（分析时一般设为归一化矩形脉冲），而就是代表二进制信息的随机单极性脉冲序列。

图2-1  2ASK信号的典型时域波形

2ASK信号的产生方法比较简单。首先，因2ASK信号的特征是对载波的“通－断键控”，用一个模拟开关作为调制载波的输出通/断控制门，由二进制序列控制门的通断，＝1时开关导通；＝0时开关截止，这种调制方式称为通－断键控法。其次，2ASK信号可视为S(t)与载波的乘积，故用模拟乘法器实现2ASK调制也是很容易想到的另一种方式，称其为乘积法。

- 2ASK解调原理。

2ASK解调有非相干解调（包络检波法）和相干解调（同步检测法）两种方法，相应的接收系统原理框图如图2-2所示：

（a）非相干方式

（b）相干方式

图2-2  2ASK解调原理框图

- 实验原理

- ASK调制电路

在这里，我们采用的是通－断键控法，2ASK调制的基带信号和载波信号分别从“ASK-NRZ”和“ASK载波”输入，其实验框图和电路原理图分别如图2-3、图2-4所示。

图2-3  ASK调制实验框图

图2-4  ASK调制原理图

- ASK解调电路

图2-5  ASK解调实验框图

我们采用的是包络检波法。实验框图如图2-5所示。ASK调制信号从“ASKIN”输入，经C1和R1组成的耦合电路至半波整流器（由D4、D5组成），半波整流后的信号经低通滤波器U4（TL082）、电压比较器U1（LM339）与参考电位比较后送入抽样判决器进行抽样判决，最后得到解调输出的二进制信号。电位器W1用来调节电压比较器U1的判决电压。判决电压过高，将会导致正确的解调结果的丢失；判决电压过低，将会导致解调结果中含有大量错码，因此，只有合理选择判决电压，才能得到正确的解调结果。抽样判决用的时钟信号就是2ASK基带信号的位同步信号，该信号从“ASK-BS”输入，可以从信号源直接引入，也可以从同步信号恢复模块引入。在实际应用的通信系统中，解调器的输入端都有一个带通滤波器来滤除带外的信道白噪声并确保系统的频率特性符合无码间串扰的条件。本实验中为了简化实验设备，在调制部分的输出端没有加带通滤波器，并且假设信道是理想的，所以在解调部分的输入端也没有加带通滤波器。

- 测试点说明

- 信号输入点参考说明

ASK-NRZ： ASK基带信号输入点。

ASK载波：ASK载波信号输入点。

ASKIN：ASK调制信号输入点。

ASK-BS：ASK解调位同步时钟输入点。

- 信号输出点参考说明

ASK-OUT：ASK调制信号输出点。

TH2：ASK信号经低通滤波器后的信号观测点。

ASK-DOUT：ASK解调信号经电压比较器后的信号输出点（未经同步判决）。

OUT1：ASK解调信号输出点。

- 实验步骤

（一）ASK调制实验

- 将信号源模块和模块3、4、7固定在主机箱上，将黑色塑封螺钉拧紧，确保电源接触良好。

- 按照下表进行实验连线：

| 源端口 | 目的端口 | 连线说明 |
| --- | --- | --- |
| 信号源：PN（8K） | 模块3：ASK-NRZ | S4拨为1100，PN是8K伪随机序列 |
| 信号源：64K同步正弦波 | 模块3：ASK载波 | 提供ASK调制载波，幅度为4V |

* 检查连线是否正确，检查无误后打开电源

- 以信号输入点“ASK-NRZ”的信号为内触发源，用示波器观察点 “ASK-OUT”输出，即为PN码经过ASK调制后的波形。

- 通过信号源模块上的拨码开关S4控制产生PN码的频率（改为32K），改变送入的基带信号，重复上述实验。

- 实验结束关闭电源。

（二）ASK解调实验

- 接着上面ASK调制实验继续连线：

| 源端口 | 目的端口 | 连线说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块3：ASK-OUT | 模块4：ASKIN | ASK解调输入 |
| 模块4：ASK-DOUT | 模块7：DIN | 锁相环法位同步提取信号输入 |
| 模块7：BS | 模块3：ASK-BS | 提取的位同步信号 |

* 检查连线是否正确，检查无误后再次打开电源

- 将模块7上的拨码开关S2拨为“ASK-NRZ”频率的16倍，如：“ASK-NRZ” 选8K时，S2选128K，即拨“1000”。观察模块4上信号输出点“ASK-DOUT”处的波形，把电位器W3顺时针拧到最大，并调节的电位器W1（改变判决门限），直到在“ASK-DOUT”处观察到稳定的PN码。

- 观察ASK解调输出“OUT1”处波形，并与信号源产生的PN码进行比较。调制前的信号与解调后的信号形状一致，相位有一定偏移。

- 通过信号源模块上的拨码开关S4控制产生PN码（变为32K，与调制步骤4对应），改变送入的基带信号，重复上述实验。

- 实验结束关闭电源，拆除连线，整理实验数据与波形，完成实验报告。

- 实验报告要求

- 根据实验测试记录，在实验报告上画出各测量点的波形图，并分析实验现象。

- 写出完成本次实验后的心得体会以及对本次实验的改进建议。